附件一

技術要求

書面審查類別

安全標的

審查待測物之設備規格及安全功能需求。

安全功能設計

審查待測物之設計安全性、安全架構及安全指引。

書面審查類別之項目及判定標準

申請者應依基礎型或進階型之安全等級，提供符合該等級之安全標的及安全功能設計類別相關文件(如表1)。

書面審查之類別、項目及審查內容

| 類別 | 項目 | 審查內容 | 檢附文件 | 基礎型 | 進階型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 標的 | 設備規格 | 附表1-1 | 設備規格說明書 |  |  |
|  | 安全功能需求 | 附表1-2 | 設備規格說明書 |  |  |
| 安全功能設計 | 安全功能規格 | 附表1-3 | 附件一、安全功能介面表 |  |  |
|  | 設計安全性 | 附表1-4 | 附件二、子系統描述與分類表 |  |  |
|  | 安全架構 | 附表1-5 | 附件三、 安全架構描述表 |  |  |
|  | 安全指引 | 附表1-6 | 指引文件 |  |  |

安全標的

申請者應提供待測物之設備規格說明書，包含設備規格 (附表1-1) 及該設備可執行的安全功能需求 (附表1-2) 。

設備規格說明

- 本項書面審查內容依申請者提供之設備規格說明書，檢視設備規格是否符合附表1-1設備規格之書面審查內容：

設備規格之書面審查內容

| 類別 | 項目 | 子項目 | 審查標準 | 基礎型 | 進階型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全標的 | 設備規格 | 1.設備識別 | 應標示下列內容： - 名稱、廠牌、型號及版本 - 申請者名稱 (製造商或代理商) - 製造商名稱 - 設備形式 (硬體、韌體或軟體) |  |  |
|  |  | 2.範圍 | 應說明下列內容： - 待測物之實體範圍：包含待測物外觀、尺寸、主要零組件及執行必須之相關週邊設施。 - 待測物之邏輯範圍：包含待測物安全功能以及功能之間相互關係。 |  |  |
|  |  | 3.安全功能 | 應說明待測物之安全功能如何滿足本規範之安全功能需求。 |  |  |

安全功能需求 (SFR)

本項書面審查內容依申請者提供之設備規格說明書，檢視安全功能需求 (SFR) 之執行內容是否符合附表1-2。安全功能需求之書面審查內容。

安全功能需求之書面審查內容

| 類別 | 項目 | 子項目 | 審查標準 | 基礎型 | 進階型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全標的 | 安全功能需求 | - 安全角色 | 安全功能應具備及設定以下安全角色： - 經授權的管理者 - 其他 (自行列舉) |  |  |
|  |  | - 使用者屬性定義 | 安全功能應具備以下使用者屬性定義： - 使用者身份識別 (Identity) - 使用者被設定的角色屬性 - 其他 (自行列舉) |  |  |
|  |  | - 認證時序 | 安全功能應具備以下認證時序： - 列舉使用者身分認證前，可執行的安全功能 (如DHCP, Show Status等)。 - 完成使用者身分認證後，始可執行被授權的安全功能。 |  |  |
|  |  | - 認證失敗處理 | 安全功能應具備以下認證失敗處理： - 可偵測出認證連續失敗次數。 - 當使用者進行登入，連續認證失敗次數達到指定值時，應拒絕該使用者再次登入，經採取特殊處置後，始可重新登入。 |  |  |
|  |  | - 單次使用認證機制 | 待測物對使用者進行身份認證時，其認證資料 (如加密金鑰或登入密碼) 僅限單次使用，以避免認證資料被重複使用。 |  |  |
|  |  | - 資料流控制 | 安全功能應具備根據以下資料屬性，對資料流進行控制、過濾等管理的能力： - 來源端位址或其他自行指定之來源格式 - 目的端位址及其他自行指定之目的格式 - 通訊協定 - 網路卡介面 - 服務型態 - 其他 (自行指定) |  |  |
|  |  | - 初始化安全屬性 | 安全功能應具備以下初始化安全屬性： - 應提供預設之安全屬性，如預設之阻擋規則(值) 等。 - 允許被授權的管理者，變更不同的安全屬性。 |  |  |
|  |  | - 安全功能行為管理 | 安全功能應具備以下安全功能行為管理： - 可啟動及關閉待測物。 - 可允許及禁止管理者或設備登入待測物進行管理。 - 如待測物具備遠端管理功能時，可限制管理者自特定網址 (IP Address) 登入待測物進行管理。 - 可變更待測物之登入失敗次數的最大值。 - 當使用者登入待測物失敗次數超過最大值致無法登入時，待測物應具備恢復使用者登入之管理功能。 - 可對待測物之安全規則進行新增、刪除、修改與檢視。 - 可對待測物之使用者屬性進行新增、刪除、修改與檢視。 - 可修改待測物之系統時間。 - 可備份、建立、刪除、清空或瀏覽待測物之稽核紀錄 (Audit Trail)。 - 可備份待測物之安全規則及使用者安全屬性。 - 可將待測物組態復原至備份組態。 |  |  |
|  |  | - 殘餘資訊保護 | 當待測物處理通過之資料封包，應清除或覆蓋可再使用的系統資源 (如資料暫存區) 之殘餘資訊，或其他保護機制。 |  |  |
|  |  | - 密碼操作 | 待測物應以密碼演算法保護遠端管理連線。 |  |  |
|  |  | - 可信賴之時戳 | 待測物應具備可信賴之時戳 (Reliable Timestamp)，正確記錄稽核資料的日期及時間。 |  |  |
|  |  | - 稽核紀錄 | 安全功能應具備以下稽核紀錄： (1) 待測物應依下列事件類型產生其稽核紀錄，並存於資料庫中： A. 啟閉稽核功能。 B. 存取稽核資料。 C. 使用者登錄成功或失敗、登錄權限變更及恢復。 D. 變更安全屬性。 E. 變更系統時間。 (2) 每筆稽核紀錄至少包含下列資訊： A. 事件識別碼。 B. 事件日期及時間。 C. 事件類型 D. 事件成功或失敗 |  |  |
|  |  | - 稽核紀錄之查詢 | 安全功能應具備以下稽核紀錄之查詢： (1) 可由被授權的管理者查詢各種稽核紀錄（含事件之稽核紀錄）。 (2) 稽核紀錄應以適合管理者理解之方式呈現。 (3) 可依設定條件查詢稽核紀錄。 |  |  |
|  |  | - 稽核紀錄可用性之保證 | 安全功能應具備以下稽核紀錄可用性之保證： (1) 應確保已儲存的稽核紀錄不被非授權使用者刪除。 (2) 當非授權使用者嘗試竄改已儲存的稽核紀錄時，應偵測並記錄之。 (3) 當發生稽核紀錄儲存設備之空間用盡、故障或遭受攻擊時，應維持儲存稽核紀錄之功能。其中空間即將用盡時，除提供系統警告外，並應至少提供下列一種處置方式： A. 另存稽核紀錄：將需要保存的稽核紀錄另存至其他儲存設備。 B. 刪除稽核紀錄：將不需要保存之稽核紀錄予以刪除。 C. 覆蓋稽核紀錄：新增之稽核紀錄覆蓋最舊的稽核紀錄。 |  |  |

安全功能設計

申請者應提供待測物安全功能規格、設計安全性、安全架構及安全指引等文件，以確保安全功能 (TSF) 能正確執行。

安全功能規格

本項書面審查內容依申請者提供之附件一、安全功能規格表，檢視安全功能規格之內容是否符合附表1-3安全功能規格之書面審查內容。

安全功能規格之書面審查內容

| 類別 | 項目 | 審查標準 | 基礎型 | 進階型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全功能設計 | 安全功能規格 | 安全功能介面應實現安全功能需求，應說明安全功能介面 (TSFI)以下規格： (1) 安全功能介面名稱 (2) 目的 (3) 可實現的安全功能需求 (4) 操作方式 (5) 參數 (6) 執行的動作 (7) 錯誤訊息 |  |  |

設計安全性

本項書面審查內容依申請者提供之附件二、設計安全性表，檢視設計安全性之內容是否符合附表1-4設計安全性之書面審查內容。

本項書面審查內容與判定標準說明如附表1-4：

設計安全性之書面審查內容

| 類別 | 項目 | 審查標準 | 基礎型 | 進階型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全功能設計 | 設計安全性 | 應說明如何以子系統組成安全功能規格之安全功能介面，並說明安全功能子系統以下規格： (1) 子系統名稱 (2) 目的 (3) 子系統隸屬之安全功能介面 (4) 子系統行為說明 |  |  |

安全架構

本項書面審查內容依申請者提供之附件三、安全架構表，檢視安全架構之內容是否符合附表1-5安全架構之書面審查內容。

本項書面審查內容與判定標準說明如附表1-5：

安全架構之書面審查內容

| 類別 | 項目 | 審查標準 | 基礎型 | 進階型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全功能設計 | 安全架構 | 應依據6.2.2.1安全功能規格及6.2.2.2設計安全性之檢附文件，說明待測物安全架構如何滿足安全功能需求 (SFR)，並作為實機測試項目設計的參考。針對安全功能介面及子系統，提出安全架構的設計概念與操作安全建議，也需符合後續提供的指引文件。安全架構應說明下列項目： (1) 待測物因執行安全功能所區隔的安全領域。 (2) 安全功能的安全初始程序。 (3) 安全功能的自我保護機制。 (4) 安全功能執行如何避免被繞道。 |  |  |

安全指引

本項書面審查內容依申請者提供之指引文件，檢視文件內容是否符合附表1-6安全指引之書面審查內容。

本項書面審查內容與判定標準說明如附表1-6：

安全指引之書面審查內容

| 類別 | 項目 | 審查標準 | 基礎型 | 進階型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全功能設計 | 安全指引 | (1) 應定義每個使用者角色 (2) 應提供每個使用者角色於執行安全功能 (TSF) 時之相關說明，包括： A. 週邊設備及安全設定 B. 允許使用的介面 C. 安全參數定義 D. 可能產生的安全事件 E. 應遵循的安全措施 (3) 應說明於特殊權限操作時的安全環境要求，並提供適當的警告 (4) 應列舉待測物操作時的所有運作模式 (5) 應列舉待測物作業失敗 (Failure) 或人員操作錯誤產生的各種情況及處理方式 (6) 應說明待測物運作前的安全準備作業，包含待測物安裝及啟動方式 (7) 應說明待測物操作的安全環境設置，應包括以下項目： A. 待測物使用目的 (如針對伺服器進行網路協定管制作業等) B. 實體環境安全 (如待測物需置於有門禁管制的環境等) C. 人員安全 (如僅有授權人員能存取待測物等) D. 連接安全 (如待測物與其他網路伺服器之連線安全等) (8) 指引文件將做為實機測試的依據。 |  |  |

實機測試類別

實機測試包含安全功能測試、壓力測試、堅實測試及穩定測試。

安全功能測試

測試待測物所具有安全防護相關功能

壓力測試

測試待測物於面臨大量網路封包或連線時，安全功能是否能保持正常運作。

堅實測試

測試待測物本身開啟服務或協定時，面臨針對待測物本身而來的不正常連線行為，是否能保持正常運作。

穩定測試

將待測物置於真實網路流量下運作測試，是否有不穩定的狀況發生。

實機測試類別之項目及判定標準

實機測試分為基礎型與進階型，皆包含安全功能測試、壓力測試、堅實測試及穩定測試四個類別。實機測試項目及標準如表2。

實機測試之類別、項目及判定標準

| 類別 | 項目 | 判定標準 | 基 礎 型 | 進 階 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全功能測試 | 封包過濾 | 依6.4.1.1.2. 進行測試，應具備下列過濾功能： - 應可阻擋設定之封包。 - 應可通過設定之封包。 |  |  |
|  | 流量內容統計 | 依6.4.1.2.2. 進行測試，應正確記錄通過之流量內容，包含時間、傳輸速率 (bps) 、通訊協定及通訊埠號。 |  |  |
|  | 安全事件紀錄 | 依 6.4.1.3.2. 進行測試，應正確記錄違反安全規則之事件名稱、時間、來源IP、目的IP及內容。 |  |  |
|  | 安全管理 | 依6.4.1.4.2. 進行測試，應具備下列管理功能： - 具備通行碼管理。 2. 具備通行碼輸入錯誤次數之上限設定，錯誤輸入超過上限次數後須封鎖管理介面一段時間。 |  |  |
|  | 備援管理 | 依6.4.1.5.2. 進行測試，備援待測物應於規定時間內接替失效之待測物。 |  |  |
|  | 流量控管規則 | 依6.4.1.6.2. 進行測試，應可設定規則以控管網路流量。 |  |  |
| 壓力 測試 | 吞吐量 | 依6.4.2.1.2. 進行測試，當待測物所負荷的吞吐量達到其規格說明之最大值時，不能發生封包遺失且待測物安全功能應正常運作。 |  |  |
|  | 最大連線數 | 依6.4.2.2.2. 進行測試，當達到待測物規格說明之最大連線數時，不能發生斷線且待測物安全功能應正常運作。 |  |  |
|  | 最大連線建立速率 | 依6.4.2.3.2. 進行測試，當達到待測物規格說明之最大連線建立速率時，不能發生斷線且待測物安全功能應正常運作。 |  |  |
| 堅實 測試 | 阻斷式攻擊 | 依6.4.3.1.2. 進行測試，當攻擊流量低於或等於待測物規格說明之吞吐量最大值時，安全功能應正常運作。 |  |  |
|  | 遠端管理異常流量 | 依6.4.3.2.2. 進行測試，待測物遠端管理介面對服務/協定異常流量應保持正常運作。 |  |  |
|  | 非正常關機恢復 | 依6.4.3.3.2. 進行測試，待測物應可復原到非正常關閉電源前的最後狀態。 |  |  |
| 穩定 測試 | 真實流量 | 依6.4.4.1.3. 進行測試，待測物應可持續168小時穩定運作。 |  |  |
|  |  | 依6.4.4.1.3. 進行測試，待測物應可持續336小時穩定運作。 |  |  |

安全功能測試

檢視待測物之安全功能需求是否符合書面送審資料，並依下列各測試項目進行實機測試。

封包過濾

測試環境

- 圖1　封包過濾測試接續圖

- (1) 測試平台：可產生網路封包之測試儀器或程式。

(2) 測試平台A埠：模擬用戶端送收網路封包。

(3) 測試平台B埠：模擬伺服器端送收網路封包。

(4) 網路連接線：乙太網路線或光纖纜線。

(5) 連接測試平台及待測物如圖1，其中乙太網路線或光纖線路連接數量依待測物運作模式 (如Proxy 或Transparent Mode) 決定。

(6) 代理模式 (Proxy Mode)：乙太網路線或光纖線路連接數量為一條，測試平台A埠及B埠為同一連接埠。

- (7) 通透模式 (Transparent Mode)：乙太網路線或光纖線路連接數量

- 為兩條，測試平台A埠及B埠為獨立的兩個連接埠。

(8) 開啟待測物之封包過濾功能。

(9) 測試平台產生大小為64、570、594及1518 位元組之網路封包，將其依IMIX之比例57%、7%、16%及20%混合，時間至少 60 秒。

測試方法及標準

- 使用測試平台自A埠產生一來源IP位址為特定IP的封包，待測物開啟封包過濾功能，B埠 無法收到測試封包。

- 使用測試平台自A埠產生一目的IP位址為特定IP的封包，待測物開啟封包過濾功能，B埠無法收到測試封包。

- 使用測試平台自A埠產生一目的IP位址為特定IP的封包，待測物關閉封包過濾功能，B埠收到測試封包。

- 使用測試平台自A埠產生一目的IP位址為特定IP的封包，待測物關閉封包過濾功能，B埠收到測試封包。

流量內容統計

測試環境

- 圖2　流量內容統計測試接續圖

- 測試平台：可供測試人員連線至待測物之終端設備。

- 網路連接線：乙太網路線或光纖纜線。

- 連接待測物、測試平台與網際網路如圖2。

- (4) 開啟待測物之流量統計功能。

測試方法及標準

由測試平台產生1000MB的網路流量 (包含IPv4及IPv6之混合流量) 通過待測物，待測物的流量統計資訊應正確紀錄該流量。

安全事件紀錄

測試環境

- 圖3　安全事件紀錄接續圖

- (1) 測試平台A：可模擬終端使用者之測試儀器或程式。

- (2) 測試平台B：可產生病毒測試樣本並提供網路服務之測試儀器或程式。

(3) 連接待測物、測試平台A及測試平台B如圖3。

- (4) 開啟待測物之病毒防護及安全記錄功能。

- (5) 由測試平台A連線至測試程式平台B並下載病毒檔案。

測試方法及標準

當違反安全事件紀錄的網路流量通過待測物，待測物的流量統計資訊應正確紀錄違反安全規則之事件名稱、時間、來源IP、目的IP及內容。

安全管理功能

測試環境 同6.4.1.3.1.。

測試方法及標準

- 由測試平台連線至待測物，確認待測物是否需要密碼才可進行設定，待測物應須輸入正確密碼才可進行管理設定。

- 嘗試輸入錯誤密碼，待測物是否檢查當超過最大錯誤次數時，會封鎖管理介面一段時間，避免遭受攻擊。

備援管理 (適用進階型)

測試環境

(1) 測試平台：可產生攻擊測試樣本之測試儀器或程式。

(2) 交換集線器 (Switch Hub)：匯集多條通訊纜線之裝置。

(3) 網路連接線：乙太網路線或光纖纜線。

(4) 開啟待測物之備援功能及安全功能。

(5) 連接測試平台、待測物、備援待測物及網際網路如圖4。

- 圖4　備援測試接續圖

測試方法及標準

測試平台產生網路流量經待測物傳送至網際網路，至少30秒後，將待測物電源移除使之失效，備援待測物應於10秒內自動接替待測物啟動安全功能，確保安全功能仍可正常運作。

流量控管規則 (適用進階型)

測試環境 同6.4.1.2.1.。

測試方法及標準

- (1) 設定待測物之網路流量通過規則。

- (2) 以測試平台產生符合規則之網路流量通過待測物，流量應正常通過待測物。

- (3) 以測試平台產生不符合規則的網路流量通過待測物，流量應無法通過待測物。

壓力測試

吞吐量測試

測試環境

(1) 測試平台：可產生網路封包之測試儀器或程式。

(2) 測試平台A埠：模擬用戶端送收網路封包。

(3) 測試平台B埠：模擬伺服器端送收網路封包。

(4) 網路連接線：乙太網路線或光纖纜線。

(5) 連接測試平台及待測物如圖1，其中乙太網路線或光纖線路連接數量依待測物運作模式 (如Proxy 或Transparent Mode) 決定。

(6) 代理模式 (Proxy Mode)：乙太網路線或光纖線路連接數量為一條，測試平台A埠及B埠為同一連接埠。

(7) 通透模式 (Transparent Mode)：乙太網路線或光纖線路連接數量為兩條，測試平台A埠及B埠為獨立的兩個連接埠。

(8) 開啟待測物之安全功能。

(9) 測試平台產生大小為64、570、594及1518 位元組之網路封包，將其依IMIX之比例57%、7%、16%及20%混合，時間至少 60 秒。

測試方法及標準

測試平台建立自A埠經待測物至B埠之網路連線後，傳送不同大小之封包。當待測物所負荷的吞吐量達到其規格說明之最大值時，不能發生封包遺失且待測物安全功能應正常運作。

最大連線數

測試環境 同6.4.2.1.1.。

測試方法及標準

測試平台每秒建立一條自A埠經待測物至B埠之連線。當達到待測物規格說明之最大連線數時，不能發生斷線且待測物安全功能應正常運作。

最大連線建立速率

測試環境 同6.4.2.1.1.。

測試方法及標準

測試平台建立自A埠經待測物至B埠之連線，並逐漸提高連線建立速率，當達到待測物規格說明之最大連線建立速率時，不能發生斷線且待測物安全功能應正常運作。

堅實測試

阻斷式攻擊

測試環境

(1) 測試平台：可產生大量網路流量之測試儀器或程式。

(2) 網路連接線：乙太網路線或光纖纜線。

(3) 連接測試平台及待測物如圖2。

(4) 開啟待測物之安全功能。

(5) 測試平台針對待測物的服務連接埠，發動阻斷式攻擊。

測試方法及標準

測試平台送出大量的網路流量，持續600秒攻擊待測物開啟的連接埠，並阻斷其服務。當攻擊流量低於或等於待測物規格說明之吞吐量最大值時，安全功能應正常運作。

遠端管理異常流量

測試環境

(1) 測試平台：可產生大量網路流量之測試儀器或程式。

(2) 網路連接線：乙太網路線或光纖纜線。

(3) 連接測試平台及待測物如圖2。

(4) 開啟待測物之安全功能。

(5) 透過待測物提供的終端管理介面進入待測物進行設定，開啟待測物之遠端管理功能。

測試樣本

- 以測試平台產生之服務或協定異常流量至少10種作為測試樣本。

測試方法及標準

測試平台送出測試樣本至待測物，待測物之遠端管理功能應正常運作。

非正常關機恢復

測試環境 無

測試方法及標準

待測物運作期間不正常關閉電源時，經重新啟動後，待測物應可復原到非正常關閉電源前的最後狀態。

穩定測試

真實流量

- 在一般使用者上線的真實運作之網路，以場測方式進行測試，或是將真實網路流量錄製後，再以重播之方式進行測試，測試環境同6.4.4.1.1.。

測試環境

(1) 流量錄製平台：錄製網路封包。

(2) 網路連接線：乙太網路線或光纖纜線。

(3) 連接流量錄製平台、路由器、內部網路及網際網路如圖5。

(4) 路由器將往來A、B兩埠的網路封包複製一份後，經C埠送至流量錄製平台，流量錄製平台將網路封包錄製成為檔案儲存。

(5) 流量重播平台：將預先錄製之真實流量檔案還原成網路封包送至待測物。

(6) 連接流量重播平台與待測物如圖6。

(7) 網路封包來源IP位址如屬內部網路，流量重播平台將網路封包經A埠送至待測物；反之，來源IP位址如屬網際網路，則網路封包經B埠送至待測物。

- 圖5　流量錄製接續圖

- 圖6　流量重播接續圖

測試樣本

- 測試樣本必須滿足以下要求：

- (1) 應從真實網路環境錄製。

(2) 具備至少100位使用者同時上線之網路流量。

(3) 流量最大同時連線數量在測試期間需達待測物規格說明處理能力最大值之50%以上。

(4) 流量最大速度在測試期間需達待測物規格說明處理能力最大值之50%以上。

(5) 流量內容包含至少10種應用類型，每一種應用類型至少包括一個應用項目，全部之應用項目須達50個以上。舉例如下:

- A. Chat： msn、yahoo messenger、qq、xmpp及aol-icq。

- B. Email：gmail、smtp、pop3、imap及webmail。

- C. File Transfer：ftp、flashget及smb。

- D. Game：garena、facebook app及steam。

- E. P2P：gnutella、edonkey、bt、xunlei、fasttrack、ares、kazaa及ed2k。

- F. Remote Access：windows remote desktop、telnet、ssh及vnc。

- G. Streaming：rtsp protocol, qqtv, pplive, qvod, flashcom, itunes, funshion

- H. tps, http proxy

- I. Others：sslvpn, nntp protocol, dns protocol, snmp protocol, dhcp protocol, mysql, ntp protocol

- J. Web：http, http download, http video, http range get, https, http proxy

(6) 若以重播方式進行測試，所使用之流量必須包含最近2周內所錄製之流量。

測試方法及標準

- 基礎型待測物須進行連續168小時測試；進階型待測物須進行連續336小時測試。

- 測試過程待測物不能發生下列不穩定之情況：

- 當機。

- 重新開機。

- 連線不正常中斷。

- D. 安全功能失效。

附件

- 附件一、安全功能介面表

| 安全功能介面名稱 TSFI | 目的 Purpose | 安全功能介面可實現之安全功能需求 SFR | 操作方式 Method of Use | 參數 Parameter | 執行動作 Actions | 錯誤訊息 Error Message |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列出所有安全功能介面。 | 說明各安全功能介面之安全功能目的。 | 說明各安全功能介面如何實現附表1-2所列之安全功能需求。 | 說明如何使用各安全功能介面。 | 說明各安全功能介面所有參數及其意義。 | 說明各安全功能介面如何運作及其執行細節。 | 說明執行各安全功能介面產生之錯誤訊息，包含其意義及產生條件。 |
| 範例： TSFI_CLI | 範例： 提供命令列模式操作介面 | 範例： SFR_安全管理：提供安全管理功能 | 範例： 以ssh連接待測物，即提供命令列模式操作介面 | 範例： ID & password | 範例： 可下達管理命令操作待測物 | 範例： 連接失敗 認證失敗 |

- 附件二、子系統描述與分類表

| 子系統名稱 Subsystem | 目的 Purpose | 子系統隸屬之安全功能介面 TSFI | 子系統行為說明 Behavior Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 列出各安全功能介面之子系統。 | 說明各子系統之安全功能目的。 | 說明各子系統隸屬於附件一所列之安全功能介面。 | 說明各子系統行為如下： (1) 如何實現安全功能介面的功能。 (2) 與其他子系統間互動之資訊，包含不同子系統間的溝通以及傳遞資料的特性。 |
| 範例： Subsystem_ssh | 範例： 提供ssh服務 | 範例： TSFI_CLI | 範例： (1) 提供TSFI_CLI命令列模式操作介面 (2) 與其他子系統之互動： (A) Subsystem_auth: 傳遞認證資訊給Subsystem_auth，並由回覆訊息確認認證是否成功 (B) Subsystem_terminal: … |

- 附件三、安全架構描述表

| 項目 | 說明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.安全領域 Security Domain | 安全領域名稱 | 安全領域說明 |  |
|  | 列出各安全功能介面對應之安全領域 範例： TSFI_GUI: Domain_SecureLogAudit Domain_SecureConnection | 在安全功能操作環境及內部執行限制下，如何區隔所需保護的資料。 範例： 透過TSFI_GUI來執行管理功能石，該TSFI同一時間只能有單一遠端連線，並只能執行單一稽核資料處理請求。 |  |
| 2.初始程序 Secure Initialization | 相關元件 | 初始程序說明 |  |
|  | 操作待測物的相關元件/環境 範例： 待測物網路連接程序 | 提供安全啟動待測物之相關元件起始步驟及安裝程序。 範例： 1. 從端口標記為 0/ 0（ethernet0 / 0接口）連接一個 RJ- 45電纜到交換機或路由器Trust安全區。 2. 從端口標記為 0/ 1（ethernet0 / 1接口）連接一個 RJ- 45電纜到交換機或路由器中的DMZ安全區。 |  |
| 3.自我保護 Self-Protection | 自我保護功能 | 與外部設備之關係 | 自我保護機制說明 |
|  | 列出各安全功能介面對應之自我保護機制 範例： TSFI_WEB: 自我保護1:身分驗證 自我保護2:遠端連線加密 | 說明安全功能及其介面與外部設備之資料交換動作 範例： 遠端以瀏覽器連線待測物進行管理功能時，以TSFI_WEB GUI介面進行身分認驗證 | 需說明安全功能介面提供實體上或邏輯上的自我保護機制 範例： 1. 應輸入通行碼才能進入介面。 2. 資料傳輸機制：TLS/SSL。 3. 特殊執行方式：指紋辨識。 4. 特殊設備需求：指紋辨識器。 |
| 4.防止繞道 Non-Bypassibility | 防止繞道功能 | 防止繞道機制說明 |  |
|  | 列出各安全功能對應之防止繞道機制 範例： TSF_Authentication身分驗證功能 | 1. 列舉可能繞道之手法 2. 說明防範作法，包含進入安全功能的介面如何被保護、執行階段的資料處理如何保護、是否存有其他對外通道及相關防範非法進入之機制等。 範例： 可能直接以維護介面不經身份認證操控待測物。 防範作法：以實體封鎖方式，防止利用維護介面繞道身分認證程序。 |  |

附件二

- 技術要求

本規範技術要求包括書面審查及實機測試。書面審查標準主要參考共同準則規範，實機測試標準主要參考ICSA與NSS等國際實驗室測試標準。

書面審查類別

安全標的

審查待測物之驗證範圍定義及安全功能(TSF)概述。

安全功能設計

審查待測物之安全功能(TSF)，包含安全功能規格、安全設計、安全架構、安全指引、安全功能測試等說明。

書面審查類別之項目及判定標準

應要求申請者依安全等級為基礎型或進階型需要，提供安全標的及安全功能設計類別之相關文件，如表1。

- 書面審查類別之項目及判定標準

| 類別 | 項目 | 判定標準 | 檢附文件 | 基礎 | 進階 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 標的 | 設備類型 | 詳如附表1-1 | 設備之標識標籤、規格書或邏輯示意圖 | V | V |
|  | 安全功能需求(SFR) | 詳如附表1-2-1 | 附件一、附件二之資料 | V |  |
|  |  | 詳如附表1-2-2 |  |  | V |
| 安全功能設計 | 安全功能規格 | 詳如附表1-3 | 附件一之資料，說明安全功能(TSF)執行的操作介面、執行方式及預期動作及錯誤訊息。 | V | V |
|  | 設計安全性 | 詳如附表1-4 | 附件二之資料，藉由描述子系統及其行為，以及與SFR執行之關係，說明其設計安全性。 |  | V |
|  | 安全架構 | 詳如附表1-5 | 附件三之資料，針對安全功能介面及子系統，提出安全架構的設計概念與操作安全建議(需符合後續提供的指引手冊)。 | V | V |
|  | 安全指引 | 詳如附表1-6 | 指引文件 | V | V |

安全標的

申請廠商提供送驗設備基本資料、安全功能(TSF)範圍及該設備可執行的安全功能需求(SFR)。

設備類型說明

- 本項書面審查內容與判定標準說明如附表1-1：

  - 設備類型之書面審查內容

| 類型 | 審查內容 | 判定標準 |
| --- | --- | --- |
| 設備識別 | 設備應標示下列內容： - 名稱、廠牌、型號及版本 - 申請者名稱(製造商、代理商) - 製造商名稱 | 檢附之設備標識標籤須符合審查內容 |
| 範圍與規格 | - 設備形式(硬體hardware/韌體firmware/軟體software) - 安全功能(TSF)之邏輯範圍，應包含安全稽核、密碼支援、用戶資料保護、身分認證/驗證、資料安全管理及安全功能保護。 - 安全功能(TSF)之實體範圍，應包含安全功能(TSF)執行相關的設施、子系統。 | 檢附之設備規格書或邏輯示意圖須符合審查內容。 |

安全功能需求(SFR)

本項書面審查內容將根據廠商所提供的附件一資料（進階設備另需提供附件二資料），檢視安全功能需求(SFR)的之執行內容是否符合附表1-2-1與附表1-2-2之判定標準：

安全功能需求之書面審查內容(基礎型)

| 項目 | 審查內容 | 判定標準 |
| --- | --- | --- |
| - 安全角色(Security roles) | - 系統如何進行角色權限控管。 - 不同的管理者角色各有何管理權限。 | 系統應維護被授權的管理者角色，並可配置對應的使用者。 |
| - 使用者屬性定義(User attribute definition) | 每位使用者的安全屬性如何個別維護。 | 設備安全功能(TSF)可提供維護每個使用者安全屬性之能力，安全屬性涵蓋： - 使用者身份及鑑別資料 - 被授權的系統角色 - 其他(自行列舉) |
| - 鑑別之時序(Timing of identification) | 於身分鑑別之前後，准許使用者可執行哪些特定動作。 | - 在執行身分鑑別之前，設備安全功能(TSF)可執行的特定動作(自行列舉)。 - 在執行身分鑑別之後，設備安全功能(TSF)可執行的特定動作(自行列舉)。 |
| - 鑑別失敗處理(Authentication failure handling) | 如何處理身分鑑別失敗： - 當使用者進行登入，設備安全功能(TSF)可偵測出連續鑑別失敗次數。 - 連續鑑別失敗後，設備安全功能(TSF)鑑別系統應拒絕再次登入，直到採取特殊處置後，使系統回復可登入之狀態。 | - 設備安全功能可偵測出鑑別連續失敗次數的能力。 - 當使用者進行登入，而連續鑑別失敗次數達到指定值時，設備安全功能(TSF)鑑別系統應拒絕該使用者或外部系統再次登入，須採取特殊處置後，系統才回復可登入之狀態。 |
| - 單次使用鑑別機制(Single-use authentication mechanisms) | 設備對鑑別資料是否有單次使用鑑別機制 | 與遠端使用者或設備進行身份鑑別時，傳輸之鑑別資料應只單次使用(如鑑別資料加密、單次性密碼)，避免相關鑑別資料被惡意利用。 |
| - 資料流控制(Subset information flow control) | 系統是否具備資料流管理功能(如：防火牆規則之實現功能)。 | 系統需根據以下資料屬性，對資料流進行控制、過濾等管理： - 來源端位址或其他自行指定之來源格式 - 目的端位址及其他自行指定之目的格式 - 通訊協定 - 網路卡介面 - 服務型態 - 其他(自行指定) |
| - 靜態屬性的初始化(Static attribute initialization) | 系統是否具備預設的安全屬性(如預設防火牆規則等) | 系統應提供防火牆預設規則(值)，且系統需允許被授權的管理者，選擇不同的預設規則(值)。 |
| - 安全功能行為的管理(Management of security functions behavior) | 系統是否具備可以管理安全屬性的功能 | 系統應賦予被授權的管理者，有不同管理功能的使用權限如下： - 系統啟動與關閉 - 針對防火牆規則進行新增、刪除、修改與檢視 - 針對使用者屬性進行新增、刪除、修改與檢視 - 允許或禁止內部網路或外部網路的管理者/外部設備登入系統進行管理 - 修改登入失敗次數的最大值 - 恢復因登入失敗次數過多被停權的使用者 - 允許或禁止外部設備登入系統進行管理 - 修改系統日期或時間 - 備份、建立、刪除、清空或審查稽核紀錄 - 備份使用者安全屬性、防火牆規則、稽核紀錄資料(應由系統提供自動化備份工具) - 系統設定之還原 - 當系統允許遠端管理時： - 啟用或禁止透過內部網路或外部網路進行管理 - 限制某外部網路位址可登入系統進行管理 - 其他(自行指定) |
| - 殘餘資訊保護(Subset residual information protection) | 防火牆在傳送使用者資料(封包)後是否避免殘餘資料的外洩 | 防火牆在傳送使用者資料(封包)後，應具備避免殘餘資料外洩的功能 |
| - 密碼操作(Cryptographic Operation) | 系統如何使用密碼演算法保護系統管理之連線 | 系統需針對遠端管理通道進行加密，並提供採用之演算法，包含演算法所屬標準及其金鑰長度。 |
| - 可靠時戳(Reliable time stamps) | 系統是否提供可靠的時戳 | 系統需提供可靠的時戳並用於記錄稽核時間資訊。 |
| - 稽核資料產生(Audit data generation) | 是否依據定義之稽核事件等級產生稽核資料，並記錄於稽核資料庫 | - 設備安全功能應提供下列可稽核事件的稽核紀錄： - 稽核功能的啟動與關閉 - 系統存取設備 - 系統資料存取 - 其他(自行指定) - 每個稽核紀錄至少應具備下列資訊： - 事件日期及時間 - 事件型式 - 主體識別碼及事件結果(成功或失效) - 針對第1項(1)~(3)所列舉的稽核事件，進行安全功能需求(SFR)與可稽核事件之對應。 |
| - 稽核審查(Audit review) | 設備是否具備審查稽核紀錄的功能 | - 設備安全功能可由被授權的管理者審核稽核紀錄 - 稽核紀錄需可由人員辨讀 |
| - 可選取之稽核審查(Selectable audit review) | 於審查稽核紀錄時，是否能按條件選取要被審查之稽核資料 | 設備安全功能應依據以下事項，依條件選取進行搜尋及排序稽核紀錄的功能： - 身分識別 - 主機地址 - 事件日期範圍 - 事件時間範圍 - 網址範圍 |
| - 稽核資料可用性之保證(Guarantees of audit data availability) | 在非期望狀況發生時，設備是否能維護其稽核資料。 | - 設備安全功能應防止儲存的稽核紀錄被非授權使用者刪除 - 當儲存的稽核紀錄被非授權使用者竄改時，設備安全功能應予以偵測。 - 當系統發生稽核紀錄儲存空間已滿、故障或遭受攻擊時，設備安全功能應可維持儲存稽核紀錄之功能。 |
| - 稽核資料漏失之預防(Prevention of audit data loss) | 設備如何因應稽核儲存空間耗盡時之狀況 | - 當系統發生稽核紀錄儲存空間耗盡時，除提供系統告警外，設備安全功能應執行下列動作之一，以維持儲存稽核紀錄之功能： - 由被授權使用者選擇所需保護的稽核紀錄 - 每筆最新的稽核紀錄必須從最舊的稽核紀錄開始覆蓋 - 定義執行安全功能需求(SFR)的介面名稱(需與功能規格對應) |

安全功能需求之書面審查內容(進階型)

| 項目 | 審查內容 | 判定標準 |
| --- | --- | --- |
| - 安全角色(Security roles) | - 系統如何進行角色權限控管。 - 不同的管理者角色各有何管理權限。 | 系統應維護被授權的管理者角色，並可配置對應的使用者。 |
| - 使用者屬性定義(User attribute definition) | 每位使用者的安全屬性如何個別維護。 | 設備安全功能(TSF)可提供維護每個使用者安全屬性之能力，安全屬性涵蓋： - 使用者身份及鑑別資料 - 被授權的系統角色 - 其他(自行列舉) |
| - 鑑別之時序(Timing of identification) | 於身分鑑別之前後，准許使用者可執行哪些特定動作。 | - 在執行身分鑑別之前，設備安全功能(TSF)可執行的特定動作(自行列舉)。 - 在執行身分鑑別之後，設備安全功能(TSF)可執行的特定動作(自行列舉)。 |
| - 鑑別失敗處理(Authentication failure handling) | 如何處理身分鑑別失敗 | - 設備安全功能(TSF)可偵測出鑑別連續失敗次數的能力 - 當使用者進行登入，而連續鑑別失敗次數達到指定值時，設備安全功能(TSF)鑑別系統應拒絕該使用者或外部系統再次登入，直到採取特殊處置後，使系統回復可登入之狀態。 |
| - 單次使用鑑別機制(Single-use authentication mechanisms) | 設備對鑑別資料是否有單次使用鑑別機制 | 與遠端使用者或設備進行身份鑑別時，傳輸之鑑別資料應只單次使用(如鑑別資料加密、單次性密碼)，避免相關鑑別資料被惡意利用。 |
| - 資料流控制(Subset information flow control) | 系統是否具備資料流控制、管理功能(如：防火牆規則之實現功能)。 | 系統需根據以下資料屬性，對資料流進行控制、過濾等管理： - 來源端位址或其他自行指定之來源格式 - 目的端位址及其他自行指定之目的格式 - 通訊協定 - 網路卡介面 - 服務型態 - 其他 (自行指定) |
| - 靜態屬性的初始化(Static attribute initialization) | 系統是否具備預設的安全屬性(如預設防火牆規則等) | 系統應提供防火牆預設規則(值)，且系統需允許被授權的管理者，選擇不同的預設規則(值)。 |
| - 安全功能行為的管理(Management of security functions behavior) | 系統是否具備可以管理安全屬性的功能 | 系統應賦予被授權的管理者，有不同管理功能的使用權限如下： - 系統啟動與關閉 - 針對防火牆規則進行新增、刪除、修改與檢視 - 針對使用者屬性進行新增、刪除、修改與檢視 - 允許或禁止內部網路或外部網路的管理者/外部設備登入系統進行管理 - 修改登入失敗次數的最大值 - 恢復因登入失敗次數過多被停權的使用者 - 允許或禁止外部設備登入系統進行管理 - 修改系統日期或時間 - 備份、建立、刪除、清空或審查稽核紀錄 - 備份使用者安全屬性、防火牆規則、稽核紀錄資料(應由系統提供自動化備份工具) - 系統設定之還原 - 當系統允許遠端管理時： - 啟用或禁止透過內部網路或外部 網路進行管理 - 限制某外部網路位址可登入系統進行管理 - 其他 (自行指定) |
| - 殘餘資訊保護(Subset residual information protection) | 防火牆在傳送使用者資料(封包)後是否避免殘餘資料的外洩 | 防火牆在傳送使用者資料(封包)後，應具備避免殘餘資料外洩的功能 |
| - 密碼操作(Cryptographic Operation) | 系統如何使用密碼演算法保護系統管理之連線 | 系統需針對遠端管理通道進行加密，並提供採用之演算法，包含演算法所屬標準及其金鑰長度。 |
| - 可靠時戳(Reliable time stamps) | 設備是否提供可靠的時戳 | 設備需提供可靠的時戳並用於記錄稽核時間資訊。 |
| - 稽核資料產生(Audit data generation) | 是否依據定義之稽核事件等級產生稽核資料，並記錄於稽核資料庫 | - 設備安全功能應提供下列可稽核事件的稽核紀錄： - 稽核功能的啟動與關閉 - 系統存取設備 - 系統資料存取 - 其他（自行列舉） - 每個稽核紀錄至少應具備下列資訊： - 事件日期及時間 - 事件型式 - 主體識別碼及事件結果(成功或失效) - 針對第1項(1)~(3)所列舉的稽核事件，進行安全功能需求(SFR)與可稽核事件之對應。 |
| - 稽核審查(Audit review) | 設備是否具備審查稽核紀錄的功能 | - 設備安全功能可由被授權的管理者審核稽核紀錄 - 稽核紀錄需可由人員辨讀 |
| - 可選取之稽核審查(Selectable audit review) | 於審查稽核紀錄時，是否能按條件選取要被審查之稽核資料 | 設備安全功能應依據以下事項，提供進行搜尋及排序稽核紀錄的功能： - 主機地址 - 事件日期範圍 - 事件時間範圍 - 網址範圍 。 |
| - 稽核資料可用性之保證(Guarantees of audit data availability) | 在非期望狀況發生時，設備是否能維護其稽核資料。 | - 設備安全功能應防止儲存的稽核紀錄被非授權使用者刪除 - 當儲存的稽核紀錄被非授權使用者竄改時，設備安全功能應予以偵測。 - 當系統發生稽核紀錄儲存空間已滿、故障或遭受攻擊時，設備安全功能應可維持儲存稽核紀錄之功能。 |
| - 稽核資料漏失之預防(Prevention of audit data loss) | 設備如何因應稽核儲存空間耗盡時之狀況 | 當系統發生稽核紀錄儲存空間耗盡時，除提供系統告警外，設備安全功能應執行下列動作之一，以維持儲存稽核紀錄之功能： - 由被授權使用者選擇所需保護的稽核紀錄 - 每筆最新的稽核紀錄必須從最舊的稽核紀錄開始覆蓋 |
| - 額外提供之安全技術 | 由廠商自行定義，如系統提供頻寬控制、備援、策略控管等其他安全功能 | 設備安全功能實作之描述 |

安全功能設計

申請廠商應提出安全功能需求(SFR)執行的設計文件、功能規格、安全架構、指引文件等資料供書面審查，以確保設備的安全功能(TSF)在特定的條件下能正確執行。

本項書面審查應提供以下設計文件：

安全功能規格

應描述安全功能介面(TSFI)規格及安全功能(TSF)如何處理使用者所請求的服務。

功能規格內容需與前列的安全技術功能要求對應，並能和之後所需提供的設計安全性、安全架構及安全指引手冊的內容相符。

本項書面審查內容與判定標準說明如附表1-3：

安全功能規格之書面審查內容

| 等級 | 判定標準 | 檢附文件 |
| --- | --- | --- |
| 基礎 | 提供資料應包含下列審查項目： (1)安全功能介面(TSFI)之目標與使用方法。 (2)每個安全功能介面(TSFI)與安全功能(TSF)有關的參數設定。 (3) 針對安全功能介面(TSFI)，描述執行安全功能(TSF)的動作。 (4) 針對安全功能介面(TSFI)，描述執行安全功能(TSF)動作所導致的直接錯誤訊息。 (5) 所有安全功能需求(SFR)均能被安全功能介面(TSFI)完整實現。 | 需提供附件一資料，說明安全功能(TSF)執行的操作介面、執行方式及預期動作及錯誤訊息。 |
| 進階 | 提供資料除需包含基礎型內容外，並應提供以下訊息： (1)列出所有安全功能介面(TSFI)的參數 (2)描述每個安全功能介面(TSFI)的所有動作。 (3)功能規格應描述每個安全功能介面(TSFI)預期應有的安全執行結果與例外處理可能導致的所有直接錯誤訊息。 | 需提供附件一資料，說明安全功能介面(TSFI)的所有預期動作及錯誤訊息。 |

設計安全性

本節適用於進階型設備驗證，依安全功能規格所對應的功能子系統(Subsystem)，提供以下訊息：

- (1)子系統(列表)

- (2)子系統的行為類型：

- A.執行SFR

- B.支援SFR

- C.非涉SFR

- 這些行為的敘述須與6.2.2.1的方式相同。

- (3)子系統的行為描述應符合安全功能需求，包含以下內容：

- A.所有安全功能運作的資訊。

- B.與其他子系統間互動之資訊，該資訊足以識別不同子系統間的溝通以及傳遞資料的特性。

本項書面審查內容與判定標準說明如附表1-4：

設計安全性之書面審查內容

| 判定標準 | 檢附文件 |
| --- | --- |
| 提供資料應包含下列審查項目： (1) 應識別所有的安全功能(TSF)子系統。 (2) 應描述每個子系統中屬於執行SFR、支援SFR或非涉SFR的行為。 (3)應描述執行安全功能(TSF)子系統與其它子系統間的介面與溝通行為。 (4)所有行為均能對應到6.2.2.1安全功能規格中的介面。 | 需提供附件二資料，藉由描述子系統及其行為，以及與SFR執行之關係，說明其設計安全性。 |

安全架構

安全架構分析應依據6.2.2.1安全功能規格及6.2.2.2設計安全性(進階型設備)之檢附文件，說明該設備能達成所描述的安全功能需求(SFR)。安全架構分析也將作為實機測試項目設計的參考。

本項書面審查內容與判定標準說明如附表1-5：

安全架構之書面審查內容

| 判定標準 | 檢附文件 |
| --- | --- |
| 提供資料應包含下列審查項目： (1)說明設備因執行安全功能(TSF)所區隔的安全領域。 (2)應描述各項安全功能(TSF)的安全初始程序。 (3)應描述各項安全功能(TSF)的自我保護機制。 (4)應描述安全功能(TSF)執行如何避免被繞道。 | 需提供附件三資料，針對安全功能介面及子系統，提出安全架構的設計概念與操作安全建議 (需符合後續提供的指引手冊)。 |

安全指引

內容須包括設備安全處理之訊息，以及人為疏失下可能造成錯誤的設定與作業程序。

本項書面審查內容與判定標準說明如附表1-6：

安全指引之書面審查內容

| 判定標準 | 審查重點 |
| --- | --- |
| 提供資料應包含下列審查項目： (1)應定義可能的使用者角色。 (2)應提供每個使用者角色於執行安全功能(TSF)時之相關說明，包括： A. 週邊設備及安全設定 B. 可用的介面 C. 安全參數定義 D. 產生的安全事件 E. 應遵循的安全措施 (3)應描述於特殊權限操作時的安全環境要求，並提供適當的警告。 (4)應列舉設備操作時的所有運作模式。 (5)應列舉設備作業失敗(Failure)或人員操作錯誤產生的各種情況及處理方式。 (6)應描述設備運作前的安全準備作業，包含設備安裝及啟動。 (7)應描述設備操作的安全環境設置，應包括以下項目： A. 設備使用目的(如針對伺服器進行網路協定管制作業等) B. 實體環境安全(如設備需置於有門禁管制的環境等) C. 人員安全(如僅有授權人員能存取設備等) D. 連接安全(如設備與其他網路伺服器之連線安全等) | 1.指引文件內容中之介面、參數是否符合6.2.2.1的功能規格。 2.需提供設備使用時所需的安全環境，包括人員、實體、溝通等條件。 3.指引文件將做為實機測試的依據。 |

實機測試類別

實機測試包含安全功能測試、壓力測試、堅實測試、穩定測試。

安全功能測試

測試待測物所具有安全防護相關功能

壓力測試

測試待測物於面臨大量網路封包或連線時安全功能是否有受影響。

堅實測試

測試待測物於開啟服務或協定的情況下，是否能夠處理針對自身而來的不正常行為，仍保持正常運作而不受影響。

穩定測試

將待測物置於真實網路流量下運作測試，了解待測物在真實的網路流量下是否有不穩定的狀況發生。

實機測試類別之項目及判定標準

實機測試分為基礎型與進階型，每個型包含安全功能測試、壓力測試、堅實測試及穩定測試四個類別。實機測試項目及標準如表2。

實機測試類別之項目及標準

| 類別 | 項目 | 判定標準 | 備註 | 基礎 | 進階 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全功能測試 | 封包過濾 | - 應可阻擋設定之封包 - 應可通過設定之封包 | 亦應符合附表1-2-1、附表1-2-2之項目6 | V | V |
|  | 流量內容統計 | 應正確記錄通過之流量內容，包含時間、傳輸速率(bps)、通訊協定(TCP/UDP/ICMP/SCTP) 、通訊埠號 | 亦應符合附表1-2-1、附表1-2-2之項目12 | V | V |
|  | 安全事件紀錄 | 應正確記錄違反安全規則的事件，包含時間與內容(來源/目的IP、事件) | 亦應符合附表1-2-1、附表1-2-2之項目12、16 | V | V |
|  | 安全管理 | - 具備通行碼管理 - 具備通行碼輸入錯誤次數之上限設定，超過上限次數後須封鎖管理介面一段時間。 | 亦應符合附表1-2-1、附表1-2-2之項目3、4、10 | V | V |
|  | 備援管理 | 將運作中之待測物移除連線或電源使其失效，備援設備應於10秒內自動接替該失效之待測物。 | 應檢送2台設備 |  | V |
|  | 規則控管 | 應可設定規則以控管流量，該規則須同時包含IP位址、通訊協定、通訊埠號及時段設定。 |  |  | V |
| 壓力 測試 | 吞吐量 | 設備所負荷的吞吐量(Mbps或Gbps)達到設備規格說明之最大吞吐量時，安全功能應正常運作。 |  | V | V |
|  | 最大同時連線數 | 設備所負荷的同時連線數(TCP連線數)達到設備規格說明之最大同時連線數時，安全功能應正常運作。 |  |  | V |
|  | 最大建立連線速率 | 設備所負荷的連線建立速率(TCP連線數/秒)達到設備規格說明之最大連線建立速率時，安全功能應正常運作。 |  |  | V |
| 堅實 測試 | 阻斷式攻擊 | 攻擊發生時不應發生當機或重新啟動等情況，待攻擊結束後安全功能應正常運作。 |  | V | V |
|  | 惡意流量 | 應可承受針對設備本身各項服務的惡意行為 |  |  | V |
|  | 非正常關機復原 | 非正常關機後，應可於開機時恢復關機前之正常運作狀態 |  | V | V |
| 穩定 測試 | 真實流量測試 | 與實際網路連線時，應可持續168小時正常運作。 |  | V |  |
|  |  | 與實際網路連線時，應可持續336小時正常運作。 |  |  | V |

安全功能測試

封包過濾

測試環境

封包過濾測試環境

測試組態

- 連線至待測物設定兩條待測物規則，規則內容分別為(1)阻擋來源IP位址為指定IP的封包(2)阻擋目的IP為指定IP的封包。

- 參數設定

封包大小：IPv4 64~1518位元組，IPv6 320~65535位元組

封包內容： TCP over IPv4及TCP over IPv6封包。

規則數目：2。

規則1內容：阻擋封包來源位址為指定IP的封包。

規則2內容：阻擋封包目的位址為指定IP的封包。

測試方法及標準

- 開啟規則(1)的狀況下，使用測試程式執行平台自A埠產生一來源IP位址為特定IP的封包，B埠無法收到測試封包。

- 開啟規則(2)的狀況下，使用測試程式執行平台自A埠產生一目的IP位址為特定IP的封包，B埠無法收到測試封包。

- 關閉規則(1)的狀況下，使用測試程式執行平台自A埠產生一目的IP位址為特定IP的封包，B埠收到測試封包。

- 關閉規則(2)的狀況下，使用測試程式執行平台自A埠產生一目的IP位址為特定IP的封包，B埠收到測試封包。

流量內容統計

測試環境

流量內容統計測試環境

測試組態

- 啟用待測物流量統計功能。透過待測物提供的Web GUI管理介面或Console管理介面進入待測物，找到待測物流量統計功能的對應設定位置，將待測物流量統計功能開啟。

參數設定

流量大小：1000MB

測試方法及標準

由測試程式執行平台產生1000MB的流量(包含IPv4及IPv6)通過待測物，待測物的流量統計資訊應正確紀錄已傳送1000MB流量(包含IPv4及IPv6)。

安全事件紀錄

測試環境 同圖2。

測試組態

- 啟用待測物安全紀錄功能。透過待測物提供的Web GUI管理介面或Console管理介面進入待測物，找到待測物安全紀錄功能的對應設定位置，將待測物安全紀錄功能開啟。

- 參數設定

- 待測物參數：設定一條防護規則。

- 流量產生參數：使用測試程式執行平台產生違反防護規則的流量通過待測物。

測試方法及標準

由測試程式執行平台產生違反安全事件的流量通過待測物，待測物的流量統計資訊應正確紀錄違反安全事件發生的時間與內容。

安全管理功能

測試環境 同圖2。

測試組態 無。

測試方法及標準

- 由測試程式執行平台連線至待測物，確認待測物是否需要通行碼才可進行設定，待測物應須通行碼才可進行管理設定。

- 嘗試輸入錯誤通行碼，檢查當超過最大錯誤次數時，待測物是否會封鎖管介面一段時間，超過最大錯誤次數後待測物應封鎖管理介面一段時間，避免遭受攻擊。

備援管理(進階型)

測試環境

備援測試環境

測試組態

- 啟用待測物備援功能。

參數設定

設定兩台待測物互為備援，其中待測物為主要上線服務裝置，待測物(備援)則為備份裝置。

測試方法及標準

由測試程式執行平台持續產生流量通過待測物至網際網路，30秒後移除待測物電源，備援待測物應可取代原本待測物，使流量可繼續傳送至網際網路。

規則控管(進階型)

測試環境 同圖3。

測試組態

啟用待測物策略控管功能。

測試方法及標準

- 由測試程式執行平台產生符合策略的流量通過待測物，流量應正常通過待測物。

- 由測試程式執行平台產生不符合策略的流量通過待測物，流量應無法通過待測物。

壓力測試

吞吐量

測試環境